F8 Elektrické napětí a jeho měření-výklad(25.5. – 31.5.)

Elektrické napětí

- Elektrický napětí je vždy mezi dvěma místy (můžeme si představit podobně, jako když chceme,

aby tekla voda potrubím – buď musíme mít nějaké čerpadlo  nebo musíme mít hladinu na jedné

straně výše než na druhé...čerpadlem pro pohyb elektronů je baterie nebo jiný zdroj napětí.)

- Elektrický napětí si lze představit jako nějakou sílu, která protlačuje obvodem elektrony a tím

způsobuje elektrický proud. Když je napětí příliš malé, pak nestačí na to, aby se začal protékat

elektrický proud. Naopak při velkém napětí, může být proud tak velký, že se spotřebiče zničí.

- Elektrické napětí přímo ovlivňuje velikost elektrického proudu.

Veličina  elektrické  napětí

Značíme … U

Základní jednotka … volt ( V )

Odvozené jednotky :

kilovolt…1 kV = 1 000 V   milivolt…1 mV = 0,001 V  ( 1 V = 1 000 mV )

Příklady na převody jednotek:     vzor

6,8 V = 6 800 mV                     67 800 mV = 67,8 V

1 500 mV = 1,5 V                     67 800 V = 67,8 V

950 mV = 0,95 V                     0,09 kV = 90 V

Voltmetr

Elektrické napětí se měří voltmetrem.

Schematická značka voltmetru:

Voltmetr má buď číslicovou stupnici nebo je digitální. U číslicové stupnice je třeba nejprve určit

rozsah a hodnotu nejmenšího dílku.

Voltmetr zapojujeme paralelně, to znamená, že ho zapojujeme mezi dvě místa.

Při výuce fyziky k měření el. napětí a proudu používáme multimetry (dokážou změřit více veličin,

zkontrolovat i funkce některých součástek).